MODUL PRAKTIKUM

# INSTALASI DAN ADMINISTRASI JARINGAN

PERTEMUAN 1

PENGENALAN PERANGKAT JARINGAN DAN PEMBUATAN TOPOLOGI SEDERHANA MENGGUNAKAN CISCO PACKET TRACER

| Program Studi | S1 Teknologi Informasi / Teknik Informatika |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Instalasi dan Administrasi Jaringan |
| Pertemuan | 1 |
| Alokasi Waktu | ±100 menit |
| Metode | Demonstrasi, Guided Practice, Praktik Mandiri |
| Pendekatan | Outcome-Based Education (OBE) |

Nama: Lalu Bagus Adi Kusuma Wijaya    NIM:24241138 Kelas: Pti D V

# Capaian Pembelajaran Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

  - Mengidentifikasi perangkat dasar jaringan komputer.

  - Menjelaskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.

  - Mengidentifikasi hubungan antarperangkat dalam sebuah jaringan sederhana.

  - Menggunakan antarmuka dasar Cisco Packet Tracer.

  - Menambahkan dan menghubungkan perangkat jaringan pada Cisco Packet Tracer.

  - Membangun topologi LAN sederhana berdasarkan kebutuhan yang diberikan.

  - Menjelaskan alur komunikasi perangkat dari jaringan lokal menuju Internet.

# Indikator Keberhasilan

- Memilih perangkat jaringan yang sesuai.

- Menghubungkan perangkat dengan topologi yang benar.

- Menggunakan jenis koneksi yang sesuai.

- Menghasilkan topologi sederhana pada Cisco Packet Tracer.

- Menjelaskan fungsi minimal empat perangkat jaringan.

- Menjelaskan alur koneksi client menuju Internet.

| TARGET | Praktikum dinyatakan tercapai apabila mahasiswa memperoleh nilai minimal 70. |
| --- | --- |

# Dasar Teori Singkat

Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama.

PC-1 <--------------------> PC-2

Jaringan yang lebih umum menggunakan perangkat penghubung seperti switch:

PC-1	\

PC-2 ----- > Switch

PC-3	/

## Local Area Network (LAN)

LAN adalah jaringan yang mencakup area relatif terbatas seperti laboratorium komputer, kantor, sekolah, rumah, atau satu gedung kampus.

Switch

/ | \ PC1 PC2 PC3

## Client dan Server

Client adalah perangkat yang menggunakan layanan jaringan. Contohnya PC, laptop, smartphone, dan tablet.

Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan bagi client, misalnya penyimpanan file, website, aplikasi, atau database. Pada praktikum pertama, server hanya dikenalkan secara konseptual dan belum dikonfigurasi.

# Perangkat Dasar Jaringan

## Network Interface Card (NIC)

Antarmuka yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik melalui Ethernet/LAN maupun wireless/Wi-Fi.

## Switch

Menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN).

## Router

Menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya LAN dengan Internet.

## Access Point

Memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan.

## Modem/ONT

Menjadi salah satu penghubung jaringan pelanggan dengan jaringan Internet Service Provider (ISP).

| INGAT | Switch -> LAN ¦ Router -> jaringan berbeda ¦ Access Point -> akses wireless |
| --- | --- |

# Gambaran Topologi

INTERNET

| Router

| Switch

/	\

PC	Access Point

| Laptop

Pada pertemuan pertama, mahasiswa belum melakukan konfigurasi IP address, DHCP, DNS, maupun router.

| FOKUS | Mengenali -> memilih -> menempatkan -> menghubungkan -> menjelaskan perangkat. |
| --- | --- |

# Alat dan Bahan

  - Komputer atau laptop.

  - Cisco Packet Tracer.

  - Modul praktikum.

  - Mouse dan keyboard.

  - Perangkat jaringan fisik sebagai contoh apabila tersedia: switch, router, access point, kabel UTP, dan konektor RJ45.

# Persiapan Praktikum

- Pastikan komputer dapat digunakan dengan normal.

- Pastikan Cisco Packet Tracer sudah terinstal dan dapat dibuka.

- Buat folder Praktikum_Jaringan/Pertemuan_01.

- Simpan file menggunakan format P01_NIM_Nama.pkt.

| CONTOH | P01_E1E123001_Ahmad.pkt |
| --- | --- |

# Praktikum 1 - Mengenal Antarmuka Cisco Packet Tracer

Buka Cisco Packet Tracer, kemudian cari dan identifikasi bagian berikut: Logical Workspace, Network Devices, End Devices, Connections, toolbar, dan workspace.

| No. | Bagian | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Workspace | Area kerja untuk meletakkan, menghubungkan, dan menyusun perangkat jaringan menjadi sebuah topologi. |
| 2 | Network Devices | Bagian untuk memilih perangkat jaringan, seperti router, switch, hub dan acces point. |
| 3 | End Devices | Bagian untuk memilih perangkat pengguna, seperti PC, laptop, server, smartphonne dan printer. |
| 4 | Connections | Bagian untuk memilih kabel atau media penghubung antar perangkat, seperti kabel straight-through, cross-over, fiber optik dan console. |

# Praktikum 2 - Menambahkan End Device

  - Pilih End Devices.

PC-1	PC-2

Tambahkan PC-1 dan PC-2 ke workspace.

Pertanyaan: Apakah PC termasuk perangkat client? Apakah dua PC sudah dapat berkomunikasi hanya karena diletakkan di workspace?

Ya, PC termasuk perangkat client karena menggunakan layanan jaringan. Belum, dua PC tidak dapat berkomunikasi hanya karena diletakkan di workspace; keduanya harus dihubungkan dengan media (kabel atau wireless) melalui perangkat penghubung seperti switch, dan nantinya dikonfigurasi alamat IP.

# Praktikum 3 - Menambahkan Switch

Tambahkan satu perangkat switch, misalnya seri 2960 atau perangkat setara yang tersedia pada versi Packet Tracer yang digunakan.

PC-1	PC-2

\	/

Switch

# Praktikum 4 - Menghubungkan PC dengan Switch

  - Pilih menu Connections.

  - Gunakan kabel Ethernet yang sesuai atau pilihan koneksi otomatis pada tahap pengenalan.

PC-1	\

>	Switch

PC-2	/

Hubungkan PC-1 ke switch dan PC-2 ke switch.

Pertanyaan: Mengapa dua komputer tersebut menggunakan switch?

Switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu LAN, sehingga banyak komputer dapat terhubung tanpa kabel langsung antar-PC. Switch memudahkan penambahan perangkat baru, meneruskan data hanya ke port tujuan, dan lebih rapi serta efisien.

# Praktikum 5 - Menambahkan Router

Tambahkan satu router dan hubungkan ke switch. Pada tahap ini router belum perlu dikonfigurasi.

Router

| Switch

/	\

PC-1	PC-2

Pertanyaan: Apa fungsi router pada topologi tersebut?

Router menghubungkan jaringan yang berbeda, yaitu LAN (switch, PC, AP, server) dengan jaringan lain atau Internet. Router menjadi gerbang (gateway) keluar-masuk LAN dan menentukan jalur pengiriman paket antarjaringan.

# Praktikum 6 - Menambahkan Access Point

Tambahkan satu Access Point, hubungkan AP dengan switch, lalu tambahkan laptop sebagai representasi client wireless. Pada pertemuan pertama, konfigurasi SSID dan keamanan wireless belum dilakukan.

Router

| Switch

/		|	\ PC-1	PC-2		AP

)))

Laptop

# Praktikum 7 - Mengenal Server

Tambahkan satu perangkat Server dan hubungkan ke switch. Atur posisi perangkat agar topologi mudah dibaca.

/ PC-1

Router

| Switch

+	\

PC-2	Server

| Access Point

)))

Laptop

Diskusi: Apa perbedaan sederhana antara client dan server? Client:

Perangkat yang menggunakan atau meminta layanan jaringan, misalnya PC, laptop, dan smartphone.

Server:

Komputer atau perangkat yang menyediakan layanan bagi client, misalnya penyimpanan file, website, aplikasi, atau database.

# Praktikum 8 - Menyusun Topologi Jaringan Kantor Kecil

Studi kasus: Sebuah kantor kecil memiliki 4 komputer staf, 1 laptop pimpinan, beberapa smartphone, 1 server, dan koneksi Internet. Kantor ingin komputer staf terhubung dalam satu LAN, perangkat bergerak terhubung secara wireless, tersedia server lokal, dan seluruh jaringan nantinya dapat dihubungkan ke Internet.

Gunakan minimal: router, switch, access point, server, 4 PC, dan 1 laptop. Rancangan tidak harus sama persis dengan contoh selama hubungan antarperangkat logis dan dapat dijelaskan.

INTERNET

| Router

| Switch

/----------+	\

PC1	PC2

| PC3

Server

| PC4

|

Access Point

/	\

Laptop  Smartphone

# Tugas Analisis

### Perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan beberapa PC dalam satu LAN?

Switch.

### Perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain?

Router.

### Perangkat apa yang menyediakan koneksi wireless?

Access Point (AP).

### Mengapa PC tidak semuanya langsung dihubungkan ke router?

Router memiliki jumlah port terbatas dan fungsinya menghubungkan jaringan berbeda, bukan menyambung banyak perangkat dalam satu LAN. Switch memiliki banyak port sehingga lebih murah, mudah dikembangkan, dan rapi. Dengan switch, trafik internal LAN juga tidak membebani router.

### Apa fungsi server dalam sebuah jaringan?

Menyediakan layanan dan sumber daya bagi client secara terpusat, seperti penyimpanan dan berbagi file, hosting website, aplikasi, dan database.

### Sebutkan tiga perangkat yang dapat bertindak sebagai client.

PC, laptop, dan smartphone (juga tablet).

# Latihan Alur Komunikasi

Perhatikan topologi berikut. Jika pengguna membuka sebuah website dari laptop, susun urutan perangkat yang secara sederhana dilalui koneksi tersebut.

Laptop

| Access Point

| Switch

| Router

| Internet

Laptop → Access Point → Switch → Router → Internet. Laptop mengirim permintaan lewat Wi-Fi ke Access Point, diteruskan ke Switch melalui kabel, lalu ke Router sebagai gateway, dan Router meneruskannya ke Internet. Balasan dari website kembali melalui jalur yang sama.

# Latihan Troubleshooting Awal

Kondisi: Laptop berhasil terhubung ke Wi-Fi, tetapi pengguna tidak dapat membuka Internet.

### [ ] Ya	[X] Tidak

Apakah dapat langsung disimpulkan bahwa Access Point rusak? Jelaskan alasan Anda.

Tidak. Laptop yang sudah terhubung ke Wi-Fi menandakan AP berfungsi untuk koneksi wireless. Masalah Internet bisa berasal dari bagian lain, misalnya kabel AP–switch–router, router/gateway, koneksi ISP, konfigurasi IP/DNS di laptop, atau layanan tujuan. Terhubung ke Wi-Fi tidak selalu berarti terhubung ke Internet, sehingga perlu diperiksa bertahap.

| PESAN | Terhubung ke Wi-Fi tidak selalu berarti terhubung ke Internet. |
| --- | --- |

# Tantangan Mandiri

Buat topologi untuk sebuah laboratorium komputer dengan kebutuhan berikut:

- 10 komputer mahasiswa.

- 1 komputer dosen.

- 1 server.

- 1 printer jaringan.

- Akses Wi-Fi untuk dosen.

- Koneksi menuju Internet.

Syarat: menggunakan router, minimal satu switch, access point, server, serta client wired dan wireless. Topologi harus mudah dibaca.

# Hasil yang Harus Ditunjukkan

Pada akhir praktikum, mahasiswa harus memiliki topologi yang logis dan mampu menjelaskan:

- mana client dan server;

- fungsi switch;

- fungsi router;

- fungsi access point;

- alur client menuju Internet.

# Evaluasi Formatif

### Perangkat yang umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN adalah ...

    - A. Router

    - B. Switch

    - C. Modem

    - D. Access Point

### Perangkat yang memberikan akses jaringan secara wireless adalah ...

    - A. Switch

    - B. Server

    - C. Access Point

    - D. NIC Ethernet

### Fungsi utama router adalah ...

    - A. Menyimpan file pengguna

    - B. Menghubungkan jaringan yang berbeda

    - C. Menghubungkan konektor RJ45

    - D. Menampilkan website

### Manakah yang dapat berperan sebagai client?

    - A. Laptop

    - B. Smartphone

    - C. PC

    - D. Semua benar

### Jika smartphone berhasil terhubung ke Wi-Fi tetapi tidak dapat mengakses Internet, maka ...

    - A. Access point pasti rusak

    - B. Smartphone pasti rusak

    - C. Penyebab dapat berada pada perangkat atau layanan jaringan lain

    - D. Kabel UTP pasti putus

| KUNCI | 1. B ¦ 2. C ¦ 3. B ¦ 4. D ¦ 5. C |
| --- | --- |

# Tugas Praktikum

  - Kumpulkan file Cisco Packet Tracer dengan nama P01_NIM_Nama.pkt.

  - Sertakan screenshot topologi yang menampilkan seluruh rancangan dengan jelas.

  - Tuliskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.

  - Jawab pertanyaan analisis pada Bagian P dan Q.

# Rubrik Penilaian Praktikum

| No. | Komponen Penilaian | Bobot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemilihan perangkat jaringan | 20% |
| 2 | Ketepatan hubungan antarperangkat | 25% |
| 3 | Penggunaan koneksi yang sesuai | 15% |
| 4 | Struktur dan kerapian topologi | 10% |
| 5 | Kemampuan menjelaskan fungsi perangkat | 20% |
| 6 | Jawaban analisis | 10% |

### Kriteria nilai:

- Sangat Baik (86-100): topologi benar, perangkat tepat, dan penjelasan mandiri.

- Baik (76-85): topologi benar dengan kesalahan minor.

- Cukup (70-75): konsep utama dipahami tetapi masih memerlukan arahan.

- Belum Tercapai (<70): hubungan perangkat atau fungsi perangkat utama belum dipahami.

# Refleksi Mahasiswa

### Apa hal baru yang Anda pelajari hari ini?

Saya belajar mengenali perangkat jaringan dasar, memakai antarmuka Cisco Packet Tracer, dan menyusun topologi LAN sederhana lengkap dengan alur komunikasi dari client ke Internet.

### Perangkat jaringan apa yang paling mudah Anda pahami?

Switch dan PC, karena fungsi dan hubungannya jelas: switch menghubungkan perangkat dalam satu LAN.

### Perangkat apa yang masih sulit Anda bedakan?

Router dan switch, serta Access Point dengan router wireless di rumah yang menggabungkan beberapa fungsi.

### Apa perbedaan switch, router, dan access point menurut pemahaman Anda?

Switch menghubungkan perangkat dalam satu LAN lewat kabel, router menghubungkan LAN dengan jaringan lain/Internet, dan access point memberi akses wireless ke LAN.

# Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Praktikum Pertemuan 1, mahasiswa telah mengenal struktur dasar sebuah jaringan komputer dan mampu membuat representasi topologi sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer.

| RINGKASAN | Switch -> menghubungkan perangkat dalam LAN ¦ Router -> menghubungkan jaringan berbeda ¦ Access Point -> akses wireless ¦ Client -> menggunakan layanan ¦ Server -> menyediakan layanan |
| --- | --- |

Mengenali perangkat

| Memahami fungsi

| Menempatkan perangkat

| Menghubungkan perangkat

| Membangun topologi

| Menjelaskan alur jaringan

Pertemuan berikutnya membahas Perangkat Jaringan dan Media Transmisi sebagai persiapan menuju praktik crimping kabel.